Politechnika Wrocławska                                                Rok akademicki 2022/2023

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii                                              Semestr letni

Kierunek: Geoinformatyka, rok II, sem. IV                                         Studia inżynierskie

Geostatystyka

Sprawozdanie z laboratoriów  pt. „Model jakościowy”

Autor:

Maciej Niemiec (266311)

grupa: G02-26b

Termin realizacji ćwiczenia: 23.06.2023

Termin dostarczenia sprawozdania: 24.06.2023         sprawdził: Dr inż. Krzysztof Hołodnik

- Parametry ogólne sprawozdania i określenie zakresu analizy

Tabela 1 - Parametry ogólne

| Identyfikator zestawu danych ($ID) | 198 |
| --- | --- |
| Identyfikator obwiedni ($ON) | 6 |
| Zrealizowany wariant | podstawowy |
| Nazwa złoża | Kamieńsk |
| Współrzędne geograficzne | 51.164995N, 19.553098E |
| Województwo | łódzkie |
| Narożnik | SE |
| Wymiary złoża | 4000 x 2200 x 5000 |

- Utworzenie kompozytów i ocena wpływu tej operacji na rozkład modelowanego parametru

- Określenie standardowej długości kompozytu (CI) wraz z uzasadnieniem w poszczególnych warstwach

Standardowa długość kompozytu (Cl) została określona na podstawie histogramu dla parametru LENGTH w warstwie 1, dlatego wykorzystany plik to „holes”. Mediana to wartość na podstawie, której wybrano Cl (należy zaokrąglić do liczb całkowitych) i wynosi ona 48.

Standardowa długość kompozytu została określona na podstawie histogramu dla parametru LENGTH w warstwie 4, dlatego wykorzystany plik to „holes”. Mediana to wartość na podstawie, której wybrano Cl (należy zaokrąglić do liczb całkowitych) i wynosi ona 3.

Standardowa długość kompozytu została określona na podstawie histogramu dla parametru LENGTH w warstwie 5, dlatego wykorzystany plik to „holes”. Mediana to wartość na podstawie, której wybrano Cl (należy zaokrąglić do liczb całkowitych) i wynosi ona 15.

Tabela 2 - Przyjęte wartości dla standardowej długości kompozytu

|  | Standardowa długość kompozytu |
| --- | --- |
| Warstwa Nr. 1 | 48 |
| Warstwa Nr. 4 | 3 |
| Warstwa Nr. 5 | 15 |

- Histogram i statystyki opisowe długości próbek oraz kompozytów (w jednej wybranej warstwie). Wartości statystyk zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku, umieszczone w polach tabeli lub na

wykresach histogramów.

Tabela 3 - Statystyki opisowe dla parametru LENGHT w warstwie nr 1

| Parametr: LENGTH |  | ZONE: 1 | Próbki |  | Kompozyty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba próbek / kompozytów |  |  | 267 | 338 |  |
| Statystyki opisowe parametru | Maksimum |  | 161.30 | 71.90 |  |
|  | Minimum |  | 22.80 | 25.30 |  |
|  | Średnia |  | 57.104 | 45.042 |  |
|  | Odchylenie standardowe |  | 25.877 | 8.112 |  |
|  | Skośność |  | 1.616 | 0.715 |  |
| Histogram długości próbek |  |  | Histogram długości kompozytów |  |  |

Tabela 4 - Statystyki opisowe dla parametru LENGHT w warstwie nr 4

| Parametr: LENGTH | ZONE: 1 | Próbki | Kompozyty |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba próbek / kompozytów |  | 267 | 338 |
| Statystyki opisowe parametru | Maksimum | 161.30 | 71.90 |
|  | Minimum | 22.80 | 25.30 |
|  | Średnia | 57.104 | 45.042 |
|  | Odchylenie standardowe | 25.877 | 8.112 |
|  | Skośność | 1.616 | 0.715 |
| Histogram długości próbek |  | Histogram długości kompozytów |  |

c) Charakterystyka statystyczna parametru DENSITY w zbiorze próbek holes1s i zbiorze kompozytów holes1c_Z4

Tabela 5 - Charakterystyka statystyczna parametru DENSITY dla warstwy nr 4

| Parametr: DENSITY | ZONE: 4 | Statystyki opisowe na podstawie: |  | Różnica wzgl. (a-b)/a [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Próbek (a) | Kompozytów (b) |  |
| Liczb próbka / kompozytów |  | 6237 | 5466 | 12.36 |
| Maksimum |  | 1.489 | 1.185 | 20.42 |
| Minimum |  | 0.901 | 0.956 | -6.10 |
| Zakres |  | 0.588 | 0.230 | 60.88 |
| Średnia |  | 1.125 | 1.128 | -0.27 |
| Odchylenie standardowe |  | 0.048 | 0.039 | 18.75 |
| Skośność |  | -1.047 | -0.913 | 12.80 |
| Eksces |  | 2.349 | 0.515 | 78.08 |
| Wykres liniowy określony na podstawie próbek i kompozytów przedstawione na wspólnym wykresie (wielkość przedziału: 0.9 – 1.3) |  |  |  |  |

d) Wnioski

Analizując rozkład parametru, można zauważyć, że zakres wartości dla próbek (0.588) jest większy niż dla kompozytów (0.230). Średnia wartość parametru dla próbek wynosi 1.125, a dla kompozytów 1.128, co wskazuje na niewielką różnicę (-0.27%). Odchylenie standardowe próbek (0.048) jest większe niż dla kompozytów (0.039) o około 18.75%. Skośność dla próbek wynosi -1.047, podczas gdy dla kompozytów wynosi -0.913, co oznacza, że rozkład wartości dla próbek jest bardziej skośny w lewo. Eksces dla próbek (2.349) jest znacznie większy niż dla kompozytów (0.515), co wskazuje na większe występowanie ekstremalnych wartości w zbiorze próbek. Wykres liniowy na podstawie próbek i kompozytów przedstawia porównanie wartości w przedziale od 0.9 do 1.3. Ten wykres pozwala wizualnie ocenić podobieństwo lub różnice między próbkami a kompozytami w tym zakresie. Transformacja próbek do kompozytów wpływa na rozkład parametru poprzez zmniejszenie liczby danych, zmianę wartości maksymalnej, minimalnej, zakresu oraz rozkładu wartości. Analiza różnic między próbkami a kompozytami wskazuje na niewielkie różnice w średnich wartościach, odchyleniach standardowych i skośności. Jednakże, występuje znaczna różnica w ekscesie, co wskazuje na różnice w występowaniu ekstremalnych wartości.

2. Identyfikacja domen estymacyjnych

a) Analiza porównawcza rozkładów parametru DENSITY w poszczególnych warstwach (w zbiorach kompozytów).

Tabela 6 - Porównanie rozkładów parametru DENSITY

| Parametr: DENSITY |  |  | ZONE: 1 |  | ZONE: 4 | ZONE: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba odwiertów z oznaczoną wartością parametru |  |  | 267 |  | 267 | 267 |
| Średnia odległość między odwiertami, m |  |  | 160 |  | 160 | 160 |
| Liczba kompozytów z oznaczoną wartością parametru |  |  | 338 |  | 5469 | 513 |
| Statystyki opisowe parametru | Maksimum |  | 1.6 |  | 1.185 | 1.761 |
|  | Kwantyl Q3 |  | 1.509 |  | 1.160 | 1.680 |
|  | Kwantyl Q2 |  | 1.462 |  | 1.136 | 1.652 |
|  | Kwantyl Q1 |  | 1.449 |  | 1.103 | 1.626 |
|  | Minimum |  | 1.428 |  | 0.956 | 1.606 |
|  | Zakres |  | 0.172 |  | 0.230 | 0.155 |
|  | Średnia |  | 1.481 |  | 1.128 | 1.656 |
|  | Odchylenie standardowe |  | 0.040 |  | 0.039 | 0.034 |
|  | Skośność |  | 1.052 |  | -0.920 | 0.681 |
|  | Eksces |  | 0.398 |  | 0.537 | 0.104 |
| ZONE=1: 𝑓(𝑥; 1.481; 0,04) = 1σ2πe-(x-μ)22σ2= 10,042πe-(x-1,481)22×0,042= 252πe(1000x-1481)23200x |  | ZONE = 4: 𝑓(𝑥; 1.128; 0.039) = 1σ2πe-(x-μ)22σ2= 10.0392πe-(x-1.128)22×0.0392= 1000392πe(1000x-1128)23042x |  | ZONE = 5: 𝑓(𝑥; 1.656; 0.034) = 1σ2πe-(x-μ)22σ2= 10.0342πe-(x-1.656)22×0.0342= 500172πe125000(x-207125)2289 |  |  |

b) Identyfikacja domen estymacyjnych i weryfikacja normalności rozkładu analizowanego prawdopodobieństwa w każdej z domen

Tabela 7 - Wnioski z analizy statystycznej

| ZONE | Parametr | Liczba kompozytów | Wartość średnia | Potwierdzony roz. normalnych (T/N) | Możliwa analiza | Planowana analiza geostatystyczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DENSITY | 338 | 1.481 | N | z anizotropią | obligatoryjna |
| 2 | DENSITY | - |  | - | - | bez analizy |
| 3 | DENSITY | - |  | - | - | bez analizy |
| 4 | DENSITY | 5469 | 1.128 | N | z anizotropią | obligatoryjna |
| 5 | DENSITY | 513 | 1.656 | N | z anizotropią | dodatkowa |

- Wyniki analizy anizotropii zmienności parametru.

- Tabela dla domeny warstwy nr 1

Tabela 8 - Analiza anizotropii zmienności parametru DENSITY w warstwie nr 1

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE: 1 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160m |
| Orientacja osi anizotropii: Oś 1: Z, Oś 2: X, Oś 3: Z, Kąt obrotu: Oś 1: -76, Oś 2: : 79, Oś 3:177 |  |
| Wniosek: Analiza anizotropii była możliwa, ponieważ było powyżej 250 kompozytów. Ze względu na problemy z działaniem narzędzia Auto Fit kierunek anizotropii został dopasowany ręcznie |  |

- Tabela dla domeny warstwy nr 4

Tabela 9 - Analiza anizotropii zmienności parametru DENSITY w warstwie nr 4

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE = 4 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160m |
| Orientacja osi anizotropii: Oś 1: Z, Oś 2: X, Oś 3: Z, Kąt obrotu: Oś 1: -31, Oś 2: 53, Oś 3: 157 |  |
| Wniosek: Analiza anizotropii była możliwa, ponieważ było powyżej 250 kompozytów. Ze względu na problemy z działaniem narzędzia Auto Fit kierunku anizotropii został dopasowany ręcznie |  |

- Wyniki dopasowania modelu wariogramu.

Tabela 10 - Model semiwariancji parametru DENSITY dla domeny nr 1

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE = 1 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160 m |
| Modelowany zakres odległości: 2000 m |  |
| Rodzaj modelu: anizotropowy |  |
| Model w jednostkach transformowanych Wykres wariogramu anizotropowego |  |

Model w jednostkach oryginalnych. Uzyskany w wyniku transformacji odwrotnej: nie

Wykres wariogramu anizotropowego

Liczba struktur: Model 1 posiada 2 struktury, Model 2 posiada 3 struktury

Typ: Nuggetowy (ang. Nugget) Próg: 0.001 Typ: Wykładniczy (ang. Exponential) Próg: 0.001 Zakres X: 365.1 Zakres Y: 842.0 Zakres Z: 22.0

Typ: Nuggetowy (ang. Nugget) Próg: 0.001 Typ: Sferyczny (ang. Spherical) Próg: 0.0 Zakres X: 836.6 Zakres Y: 345.1 Zakres Z: 60.1 Typ: Sferyczny (ang. Spherical) Próg: 0.0 Zakres X: 945.2 Zakres Y: 5818.7 Zakres Z: 48.6

Tabela 11  - Model semiwariancji parametru DENSITY dla domeny nr 1

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE = 4 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160 m |
| Modelowany zakres odległości: 2000 m |  |
| Rodzaj modelu: anizotropowy |  |
| Model w jednostkach transformowanych. Wykres wariogramu anizotropowego |  |

Uzyskany w wyniku transformacji odwrotnej: tak

Wykres wariogramu anizotropowego

Liczba struktur: Model 1 posiada 2 struktury, Model 2 posiada 3 struktury

Typ: Nuggetowy (ang. Nugget) Próg: 0.001 Typ: Wykładniczy (ang. Exponential) Próg: 0.001 Zakres X: 365.1 Zakres Y: 842.0 Zakres Z: 22.0

Typ: Nuggetowy (ang. Nugget) Próg: 0.001 Typ: Sferyczny (ang. Spherical) Próg: 0.0 Zakres X: 836.6 Zakres Y: 345.1 Zakres Z: 60.1 Typ: Sferyczny (ang. Spherical) Próg: 0.0 Zakres X: 945.2 Zakres Y: 5818.7 Zakres Z: 48.6

- Weryfikacja modelu teoretycznego wariogramu analizowanego parametru metodą cross-validation.

Tabela 12 – Weryfikacja modeli wariogramu metodą cross-validation parametru DENSITY dla domeny nr 1

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE 1 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160 m |
| Zastosowana transformacja wartości parametru: Transformacja logarytmiczna Uzasadnienie: Stosowana, gdy dane mają skośny rozkład. Transformacja logarytmiczna pomaga przekształcić takie dane w sposób zbliżony do rozkładu normalnego. |  |
| Metoda estymacji: Kriging zwyczajny punktowy Uzasadnienie: Nieobciążony estymator liniowy wartości średniej jest używany do estymacji parametru. Wyznaczone wagi i wartości prób determinują głównie estymowaną wartość. W przeciwieństwie do tego same wagi nie zależą od wartości pomiarów, więc niepewność estymacji zależy przede wszystkim od konfiguracji prób i wyznaczonego modelu semiwariancji. |  |
| Strategia selekcji próbek: a) orientacja układu odniesienia (U,V,W), ewentualnie parametry rotacji: Z = -76, X = 79, Z = 177 b) maksymalne zasięgi wyszukiwania w kierunkach zgodnych z układem odniesienia: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 c) wymagana minimalna liczba próbek do przeprowadzenia estymacji: 5 d) maksymalna liczba próbek w sektorze: 30 |  |

| Model I |  | Model II |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statystyki opisowe: |  |  |  |
| Liczba punktów estymowanych | 338 | Liczba punktów estymowanych | 338 |
| Liczba punktów nieestymowanych | 0 | Liczba punktów nieestymowanych | 0 |
| Wsp. korelacji (Z*, Z) | 0.975 | Wsp. korelacji (Z*, Z) | 0.921 |
| Względna różnica średnich (PC_DIFF) | - 0.001 | Względna różnica średnich (PC_DIFF) | 0.001 |
| Średnia wariancja krigingu (KV_VMOD) | 0.002 | Średnia wariancja krigingu (KV_VMOD) | 0.001 |
| Decyzja: przyjętym modelem semiwariancji jest model (I): Ze względu na identyczne wartości dla parametrów średnich i wariancji modeli. Decyzja została podjęta na podstawie Wsp. Korelacji który jest większy dla modelu 1 |  |  |  |

Tabela 13  – Weryfikacja modeli wariogramu metodą cross-validation parametru DENSITY dla domeny nr 4

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE 4 |
| --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 | Średnia odległość między odwiertami: 160 m |
| Zastosowana transformacja wartości parametru: Transformacja logarytmiczna Uzasadnienie: Stosowana, gdy dane mają skośny rozkład. Transformacja logarytmiczna pomaga przekształcić takie dane w sposób zbliżony do rozkładu normalnego. |  |
| Metoda estymacji: Krigging zwyczajny punktowy Uzasadnienie: Nieobciążony estymator liniowy wartości średniej jest używany do estymacji parametru. Wyznaczone wagi i wartości prób determinują głównie estymowaną wartość. W przeciwieństwie do tego same wagi nie zależą od wartości pomiarów, więc niepewność estymacji zależy przede wszystkim od konfiguracji prób i wyznaczonego modelu semiwariancji. |  |
| Strategia selekcji próbek: a) orientacja układu odniesienia (U,V,W), ewentualnie parametry rotacji: Z = -76, X = 79, Z = 177 b) maksymalne zasięgi wyszukiwania w kierunkach zgodnych z układem odniesienia: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 c) wymagana minimalna liczba próbek do przeprowadzenia estymacji: 5 d) maksymalna liczba próbek w sektorze: 30 |  |

| Model I |  | Model II |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statystyki opisowe: |  |  |  |
| Liczba punktów estymowanych | 5469 | Liczba punktów estymowanych | 5469 |
| Liczba punktów nieestymowanych | 0 | Liczba punktów nieestymowanych | 0 |
| Wsp. korelacji (Z*, Z) | 0.784 | Wsp. korelacji (Z*, Z) | 0.729 |
| Względna różnica średnich (PC_DIFF) | 0.0 | Względna różnica średnich (PC_DIFF) | 0.0 |
| Średnia wariancja krigingu (KV_VMOD) | 0.001 | Średnia wariancja krigingu (KV_VMOD) | 0.001 |
| Decyzja: przyjętym modelem semiwariancji jest model (I): Ze względu na identyczne wartości dla parametrów średnich i wariancji modeli. Decyzja została podjęta na podstawie Wsp. Korelacji który jest większy dla modelu 1 |  |  |  |

- Analiza otoczenia krigingu modelowanego parametru.

- Model semiwariancji uzyskany dla domeny nr. 1

Tabela 14 - Wynik przeprowadzonej analizy otoczenia krigingu parametru DENSITY dla domeny nr 1

| Parametr: DENSITY |  |  |  | Domena: ZONE = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 |  |  |  | Średnia odległość między odwiertami: 160m |  |  |  |  |
| Orientacja układu odniesienia zgodnego z kierunkami anizotropii (U,V,W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś 1 = Z | Kąt 1 = -76 | Oś 2 = X | Kąt 2 = 79 |  | Oś 3 = Z |  | Kąt 3 = 177 |  |
| Lokalizacja punktów testowych |  |  |  | Współ. X |  | Współ. Y |  | Współ. Z |
| W obszarze gęstego opróbowania: |  |  |  | 536443 |  | 367460 |  | 209 |
| w obszarze średniej gęstości opróbowania: |  |  |  | 537912 |  | 367774 |  | 199 |
| w obszarze rzadkiego opróbowania: |  |  |  | 535961 |  | 368459 |  | 189 |
| Liczba testowych bloków w jednej lokalizacji w kierunkach: X = 7 , Y = 7 , Z = 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optymalizacja liczby punktów dyskretyzacji Wymiar testowanych bloków w kierunkach: X = 40 , Y = 40 , Z = 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. X |  | Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. Y |  |  | Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. Z |  |  |  |
| Przyjęta optymalna liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 6, Y = 6, Z = 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optymalizacja wymiarów bloku a) Przyjęta liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 6, Y = 6, Z = 6 b) Przyjęte wymiary elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 c) Liczba sektorów, na które dzielona jest elipsoida wyszukiwania: 1 d) Minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 3 e) Optymalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku X | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku Y | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku Z |
| --- | --- | --- |
| Przyjęty optymalny wymiar bloku w kierunkach: X = 40, Y = 40, Z = 55 |  |  |
| Optymalizacja strategii selekcji próbek/kompozytów a) Przyjęta liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 6, Y = 6, Z = 6 b) Przyjęty wymiar bloku w kierunkach: X = 40, Y = 40, Z = 55 c) Przyjęte wymiary elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 d) Przyjęta minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 3 e) Liczba sektorów, na które dzielona jest elipsoida wyszukiwania: 1 |  |  |

| Zależność wariancji krigingu VAR od liczby kompozytów | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF od liczby kompozytów | Zależność sumy dodatnich wag SUMPOSWT od liczby kompozytów |
| --- | --- | --- |
| Przyjęta optymalna liczba kompozytów w sektorze: 4 |  |  |

Tabela 15 - Wynik przeprowadzonej analizy otoczenia krigingu parametru DENSITY dla domeny nr 4

| Parametr: DENSITY |  |  |  | Domena: ZONE = 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 |  |  |  | Średnia odległość między odwiertami: 160 m |  |  |  |  |  |
| Orientacja układu odniesienia zgodnego z kierunkami anizotropii (U,V,W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś 1 = Z | Kąt 1 = -76 | Oś 2 = X | Kąt 2 = 79 |  |  | Oś 3 = Z |  | Kąt 3 = 177 |  |
| Lokalizacja punktów testowych |  |  |  |  | Współ. X |  | Współ. Y |  | Współ. Z |
| W obszarze gęstego opróbowania: |  |  |  |  | 536443 |  | 367460 |  | 209 |
| w obszarze średniej gęstości opróbowania: |  |  |  |  | 537912 |  | 367774 |  | 199 |
| w obszarze rzadkiego opróbowania: |  |  |  |  | 535961 |  | 368459 |  | 189 |
| Liczba testowych bloków w jednej lokalizacji w kierunkach: X = 7 , Y = 7 , Z = 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optymalizacja liczby punktów dyskretyzacji Wymiar testowanych bloków w kierunkach: X = 40 , Y = 40 , Z = 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. X | Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. Y | Zależność BLKCOV od liczby punktów w kier. Z |
| --- | --- | --- |
| Przyjęta optymalna liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 10, Y = 12, Z = 7 |  |  |
| Optymalizacja wymiarów bloku a) Przyjęta liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 10, Y = 12, Z = 7 b) Przyjęte wymiary elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 365, Y = 842, Z = 22 c) Liczba sektorów, na które dzielona jest elipsoida wyszukiwania: 1 d) Minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 5 e) Optymalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 31 |  |  |

| Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku X | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku Y | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF*) od wymiaru bloku w kierunku Z |
| --- | --- | --- |
| Przyjęty optymalny wymiar bloku w kierunkach: X = 60, Y = 60, Z = 10 |  |  |

| Optymalizacja strategii selekcji próbek/kompozytów a) Przyjęta liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 10, Y = 12, Z = 7 b) Przyjęty wymiar bloku w kierunkach: X = 20, Y = 25, Z = 55 c) Przyjęte wymiary elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 d) Przyjęta minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 5 e) Liczba sektorów, na które dzielona jest elipsoida wyszukiwania: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zależność wariancji krigingu VAR od liczby kompozytów | Zależność efektywności krigingu KRIGEFF od liczby kompozytów | Zależność sumy dodatnich wag SUMPOSWT od liczby kompozytów |
| Przyjęta optymalna liczba kompozytów w sektorze: 5 |  |  |

- Metoda budowy modelu strukturalno-jakościowego warstw

- metoda budowy

Utworzenie blokowego modelu strukturalnego, który odwzoruje warstwy stratygraficzne na potrzeby estymacji, wymaga posiadania protomodelu, który przedstawia geometrię złoża surowca mineralnego w trzech wymiarach. Początkowo należało stworzyć nowy protomodel, który określał miąższości komórek na podstawie ich długości. W rezultacie komórki modelu blokowego dla określonej domeny, na przykład ZONE 1, zostaną wybrane. W następnym kroku wymiary komórek protomodelu zostaną zmienione na te, które są idealne w kierunkach XYZ. Proces KNA służył do określenia idealnych rozmiarów. Ostatecznie model blokowy, który jest zoptymalizowany pod względem rozmiaru komórek, jest wykorzystywany do obliczania parametrów złożowych.

- Definicja protomodelu tworzonego na potrzeby estymacji danej warstwy

Tabela 16 - Definicja protomodelu dla poszczególnych warstw

| ZONE | Kierunek | Wymiar komórek (cell size) | Współrzędne punktu początkowego modelu (ORIGIN) | Współrzędne punktu końcowego modelu (Maximum) | Rozmiar modelu (Maximum minus ORIGIN) | Liczba komórek (Cell count) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 40 | 534390 | 539030 | 4640.00 | 116 |
|  | Y | 40 | 366390 | 369150 | 2760.00 | 69 |
|  | Z | 55 | -300 | 300 | 600.00 | 11 |
|  | Razem | - | - | - | - | 196 |
| 4 | X | 60 | 534390 | 539030 | 4640.00 | 78 |
|  | Y | 60 | 366390 | 369150 | 2760.00 | 46 |
|  | Z | 10 | -300 | 300 | 600.00 | 60 |
|  | Razem | - | - | - | - | 184 |

- Widok z okna 3D prezentujący przekrój pionowy W-E

- metoda budowy modelu strukturalno-jakościowo analizowanego obszaru

Wcześniejszy model strukturalny należy wykorzystać do stworzenia modelu strukturalno-jakoścowego dla analizowanego obszaru. Po pierwsze, należy określić zbiory, które będą umożliwiać proces estymacji zarówno metodą krigingu tradycyjnego, jak i metodą wag odwrotnie proporcjonalnych do odległości (IPD). Z tego powodu należy ustalić wartości, które określą metodę wyszukiwania prób dla wcześniej wybranego modelu semiwariancji, a także parametry estymacji odpowiadające temu modelowi. W celu uzyskania modelu strukturalno-jakościowego należy przeprowadzić proces estymacji parametrów złożowych dla komórek modelu blokowego odpowiedniej domeny za pomocą wcześniej ustalonych zbiorów. W trakcie procesów estymacyjnych należy określić idealną liczbę punktów siatki dyskretyzacji dla kierunków XYZ. W ten sposób każdej strukturalnej komórce modelu blokowego zostają przypisane wartości parametrów, takich jak DENSITY.

- Ilustracje (na podstawie msq):

- widok z okna 3D, przedstawiający zbiór komórek tylko warstw 4

- fragment widoku z okna 3D, przedstawiający komórki modelu blokowego warstw 1-4

- widok z okna 3D ze zbiorem przekrojów pionowych, przez model blokowy warstw 1-4

- wybrane 2 ortogonalne przekroje N-S i W-E z komórkami widocznymi za płaszczyznami przekrojów

- Ocena prognozy rozkładu wartości parametrów w modelu strukturalno-jakościowego

Tabela 17 - Rezultat weryfikacji prognozy parametru DENSITY w poszczególnych warstwach

| ZONE |  | 1/OK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unweighted Samples | Weighted Samples | Model Cells |
| No. of Records | 299,00 | 299,00 | 50786,00 |
| No. of Samples | 299,00 | 299,00 | 50786,00 |
| Minimum | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Q1 | 1,46 | 1,46 | 1,45 |
| Median | 1,49 | 1,49 | 1,46 |
| Q3 | 1,52 | 1,52 | 1,50 |
| Maximum | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Mean | 1,50 | 1,50 | 1,49 |
| Mean Diff v Model | 0,01 | 0,01 | - |
| %Mean Diff v Model | 0,69 | 0,71 | - |
| Std. Dev | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Variance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %Coeff. Variation | 3,15 | 3,04 | 2,59 |
| MAD | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Model Tonnes | - | - | 480757600,00 |

| ZONE | 2/IPD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unweighted Samples | Weighted Samples | Model Cells |
| No. of Records | 132,00 | 132,00 | 4483,00 |
| No. of Samples | 132,00 | 132,00 | 4483,00 |
| Minimum | 1,44 | 1,44 | 1,40 |
| Q1 | 1,46 | 1,46 | 1,44 |
| Median | 1,47 | 1,47 | 1,46 |
| Q3 | 1,49 | 1,49 | 1,48 |
| Maximum | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Mean | 1,47 | 1,48 | 1,47 |
| Mean Diff v Model | 0,01 | 0,01 | - |
| %Mean Diff v Model | 0,50 | 0,66 | - |
| Std. Dev | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Variance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %Coeff. Variation | 1,11 | 1,14 | 1,53 |
| MAD | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Model Tonnes | - | - | 327944000,00 |

| ZONE | 4/OK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unweighted Samples | Weighted Samples | Model Cells |
| No. of Records | 5469 | 5469 | 20855 |
| No. of Samples | 5469 | 5469 | 19409 |
| Minimum | 0.96 | 0.96 | 1.04 |
| Q1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 |
| Median | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| Q3 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| Maximum | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
| Mean | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Mean Diff v Model | 0 | 0 | - |
| %Mean Diff v Model | 0.1 | -0.06 | - |
| Std. Dev | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Variance | 0 | 0 | 0 |
| %Coeff. Variation | 3.48 | 3.44 | 2.18 |
| MAD | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Model Tonnes | - | - | 507163200 |

- Rezultaty weryfikacji prognozy parametru DENSITY estymowanego metodą krigingu

Tabela 18 - Rezultat weryfikacji prognozy parametru DENSITY estymowanego metodą krigingu  w warstwie nr 4

| Parametr: DENSITY |  |  | Domena: ZONE 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba odwiertów z wartością parametru: 267 |  |  | Średnia odległość miedzy odwiertami 160 m |  |
| Modelowane wartości: normalizowane |  |  |  |  |
| Metoda estymacji: kriging zwyczajny Uzasadnienie wyboru: Nieobciążony estymator liniowy wartości średniej jest używany do estymacji parametru. Wyznaczone wagi i wartości prób determinują głównie estymowaną wartość. W przeciwieństwie do tego same wagi nie zależą od wartości pomiarów, więc niepewność estymacji zależy przede wszystkim od konfiguracji prób i wyznaczonego modelu semiwariancji. |  |  |  |  |
| Strategia selekcji próbek/kompozytów: a) Wymiary komórek podstawowych w kierunkach: X = 40 , Y = 40 , Z = 48 b) Liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 10, Y = 12, Z = 7 c) Wymiar elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 d) Minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 5 e) Optymalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 31 f) Liczba sektorów w elipsoidzie wyszukiwania: 1 optymalna liczba próbek w sektorze: 31 g) Optymalna liczbę próbek z jednego odwiertu: 31 |  |  |  |  |
| Statystyki | Wartości parametru |  |  | Wariancja krigingu |
|  | próbki (kompozyty) | model blokowy | Względna zmiana, procentowa |  |
| Wartość maksymalna | 1.185 | 1.174 | -0.00936968 | 0.000940 |
| Wartość minimalna | 0.956 | 1.040 | 0.080769231 | 0.000080 |
| Wartość średnia | 1.128 | 1.127 | -0.00088731 | 0.000230 |

Wykres wartości średniej w modelu blokowym i w kompozytach, w kierunku W-E Interwał odległości: 250

Wykres wartości średniej w modelu blokowym i w kompozytach, w kierunku N-S Interwał odległości: 100

Wykres wartości średniej w modelu blokowym i w kompozytach, w kierunku Z Interwał odległości: 30

- Rezultaty weryfikacji prognozy parametru obligatoryjnego w warstwie, w której nie opracowano modelu semiwariancji.

Tabela 19 - Rezultat weryfikacji prognozy parametru DENSITY w warstwie nr 2

| Parametr: DENSITY | Domena: ZONE 2 | Średnia odległość miedzy odwiertami: 160 m |
| --- | --- | --- |
| Metoda estymacji: średnia ważona z wagami odwrotnie proporcjonalnymi do odległości z wykładnikiem 2 |  |  |
| Strategia selekcji próbek/kompozytów: a) Wymiary komórek podstawowych w kierunkach: X = 40 , Y = 40 , Z = 48 b) Liczba punktów dyskretyzacji w kierunkach: X = 10, Y = 12, Z = 7 c) Wymiar elipsoidy wyszukiwania w kierunkach: X = 3510, Y = 21362, Z = 924 d) Minimalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 5 e) Optymalna liczba próbek/kompozytów w sektorze do estymacji: 31 f) Liczba sektorów w elipsoidzie wyszukiwania: 1 optymalna liczba próbek w sektorze: 31 g) Optymalna liczbę próbek z jednego odwiertu: 31 |  |  |
| Wykres wartości średniej w modelu blokowym i w kompozytach, w kierunku W-E Interwał odległości: 300 |  |  |

- Obraz rozkładu wariancji krigingu, tyko dla parametru DENSITY w warstwie 4

- Oszacowanie wolumetryczne warstw w zadanym obszarze (msq)

| Warstwa ZONE | Objętość [mln m3] | Masa [mln Mg] | DENSITY [Mg/m3] | Średnia wariancja krigingu DENSITY_V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A |  |  |  |  |  |
| 1 | 475891701.37 | 706798682.05 | 1.49 | 0.089527 |  |
| 2 | 312565608.30 | 456563684.98 | 1.46 | ------------------------------ |  |
| Razem 1 - 2 | 788457309.67 | 2322721289.91 | 2.95 | ------------------------------ |  |
| 3 | 145750428.79 | 167731887.02 | 1.15 | ------------------------------ |  |
| 4 | 497756921.66 | 557659503.00 | 1.12 | 0.000204 |  |
| Razem 3 - 4: | 643507350.45 | 1461508659.64 | 2.27 | ------------------------------ |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Razem 1 - 4 | 1431964660.13 | 3784229949.55 | 5.22 | ------------------------------ |  |
| Razem 1-5 |  |  |  | ------------------------------ |  |  |

- Rozkład miąższości warstw

- Miąższość warstwy 1 na podstawie model blokowego

- Miąższość warstwy 1 na podstawie próbek.

- Wnioski z przeprowadzonej analizy geostatystycznej

W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu geostatytyka oraz pracy własnej, przeanalizowano parametr gęstości dla poszczególnych warstw (1-4). Do analizy wykorzystane zostały 2 metody tj. kriging zwyczajny oraz IPD.

Analiza otrzymanych danych wskazuje, że Wartości gęstości różnią się znacznie między badanymi warstwami. Warstwa 1 charakteryzuje się wyższymi wartościami gęstości (średnia gęstość 1.49 Mg/m3), podczas gdy warstwa 4 ma niższą gęstość (średnia gęstość 1.12 Mg/m3). To wskazuje na zróżnicowane właściwości geologiczne i skład poszczególnych warstw złoża. Średnia gęstość dla całego złoża, uwzględniając wszystkie badane warstwy, wynosi 5.22 Mg/m3. To sugeruje, że łączne właściwości gęstościowe złoża są wynikiem kombinacji różnych warstw, w których dominują warstwy o wyższej gęstości. Wartości średniej wariancji krigingu dla gęstości różnią się w zależności od badanej warstwy. Warstwa 1 charakteryzuje się wyższą wartością wariancji (0.089527), co wskazuje na większe zróżnicowanie gęstości w tej warstwie. Warstwa 4 ma niższą wartość wariancji (0.000204), co sugeruje mniejsze zróżnicowanie gęstości w tej warstwie. Warstwa 4 ma najniższą średnią gęstość równą 1,13 Mg/m3 spośród wszystkich warstw. Łączne wartości objętości i masy dla warstw 1 i 2 są większe niż dla warstw 3 i 4. Wskazuje to na potencjalnie większe zasoby surowców w warstwach 1 i 2 w porównaniu do warstw 3 i 4. Jest to istotnie niższa gęstość niż w pozostałych warstwach, co wskazuje na obecność lekkich materiałów lub porowatość w tej warstwie – węgiel brunatny. Różnice w gęstościach między badanymi warstwami i zmienność objętości i masy wskazują na złożoną strukturę i skład złoża geologicznego. To może mieć istotne znaczenie dla dalszej analizy geologicznej, ekonomicznej i wydobywczej.

Podczas przeprowadzania analizy złoża geologicznego natrafiono na znaczną liczbę błędów, które wynikały zarówno z problemów w programie, jak i błędów użytkownika. Jednym z błędów wystąpił podczas wykonywania procesu swathplt, gdzie program tworzył arkusz Excel i sprawdzał wersję programu. Niestety, ta część kodu była przestarzała dla nowszych wersji Excela, co wymagało ręcznego użycia funkcji Val() w debuggerze w celu prawidłowego sprawdzenia wersji programu. Dodatkowo, zauważono, że program tracił zdolność do wykonywania swoich funkcji, takich jak REBLOCK, PICREC, ESTIMA, co objawiało się błędami w tworzeniu plików tymczasowych. Pomimo podejmowanych prób, nie udało się ustalić konkretnych przyczyn tych problemów. Niemniej jednak, rozwiązaniem okazało się przeinstalowanie programu, co przywracało pełną funkcjonalność i umożliwiało poprawne tworzenie plików tymczasowych. Napotkane błędy miały znaczący wpływ na proces analizy, ponieważ wymagały dodatkowej interwencji i skomplikowanych działań, takich jak ręczne poprawki kodu i ponowna instalacja programu. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia i wysiłek, co mogło wpłynąć na precyzję i terminowość przeprowadzanych analiz. W celu zapewnienia bardziej efektywnego procesu analizy złoża geologicznego w przyszłości, istotne będzie zidentyfikowanie tych błędów i ich przyczyn, aby uniknąć podobnych problemów.

Autor: Maciej Niemiec

Korekta: Krzysztof Hołodnik